课程编号  1800440001(86)

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：      大学物理实验（1）

实验名称：       光敏电阻基本特性测量

指导教师：          敬守勇

报 告 人：     学号：

学    院：          计算机与软件学院

实验地点： 致原楼 212B 室   组号：    01

实验时间：     2025      年   04   月  03   日

提交时间：     2025     年   04   月   10   日

一、实验目的 1、测量光敏电阻的伏安特性 2、测量光敏电阻的光照特性

- 实验原理 光敏电阻是基于内光电效应的一种光传感器探头，用于光的测量、光的控制和光电转换（将光的变化转换为电的变化）。 2.1 电阻下降的特性及原因 光敏电阻又称光导管，在特定波长的光照射下，其阻值会迅速减小。 原因：光照后产生的载流子都参与导电，从而使光敏电阻的阻值迅速下降（百兆欧到百欧） 1. 光敏电阻伏安特性 图1 光敏电阻伏安特性图 在给定的偏压情况下，光照度越大，光电流也就越大； 在一定光照度下，加的电压越大，光电流越大，没有饱和现象。 光敏电阻的最高工作电压是由耗散功率决定的，耗散功率又和面积 以及散热条件等因素有关。 2. 光电效应 物体在光的作用下释放出电子的现象称为光电效应，所释放出的电子称为光电子。光电效应分为内光电效应和外光电效应。入射光子使吸收光的物质表面发射电子，这种效应称为外光电效应或光电发射效应；光激发的载流子仍保留在晶体内部称为内光电效应，它又可分为光导效应和光伏效应。有些半导体材料在黑暗环境下的电阻很大，但受到光照射时，若光子的能力大于半导体材料的禁带宽度，则价带中的电子吸收光子的能量后就会跃迁到导带，从束缚状态变成自由状态，激发出电子-空穴对，这样由于半导体中载流子浓度的增加，使材料的电导率增加，电导率的改变量为： ∆σ=∆peμp+∆neμn 式（1）中，e为电荷电量，Δp为空穴浓度的改变量，Δn为电子浓度的改变量，μp为空穴的转移率，μn为电子的迁移率。 照射光线越强，电阻值下降愈多，光照停止，自由电子与空穴逐步复合，电阻又恢复原来值，这就是光导效应，根据这一原理制成的器件称为光敏电阻。 图 2 光电效应示意图 2.2 光敏电阻其它特性参数 （1）暗电流、暗电阻：在一定的电压下，没有光照的时，流过的电流称为暗电流。外加电压与暗电流之比称为暗电阻。 （2）灵敏度：灵敏度是指暗电阻与受光照射时的亮电阻的相对变化值。 （3）光谱响应：是指光敏电阻在不同波长的光照下的灵敏度多数在540nm附近出现峰值 （4）温度系数：光电效应受温度影响较大，部分光敏电阻在低温下的光电灵敏较高，而在高温下的灵敏度则较低。 （5）额定功率： 50~100mW 图 3 光敏电阻 光敏电阻的基本特性包括伏安特性、光照特性、光电灵敏度、光谱特性、频率特性和温度特性。本实验主要研究光敏电阻的伏安特性和光照特性。当光敏电阻两端加上电压 U 之后，光电流为 Iph=Ad∆σU 其中， A 为与电流垂直的截面积， d 为电极间的距离，由式（1）和（2）可知，光照一定时，光敏电阻两端电压与光电流为线性关系，呈电阻特性，该直线经过零点，其斜率反映在该光照下的阻值状态。 光照特性是指在一定的外加电压下，光敏电阻的光电流与光通量之间的关系。光电流随着照度的变化而改变的规律称为光照特性。不同类型的光敏电阻的光照特性不同，当人射光很强或很弱时，光敏电阻的光电流与光照之间会呈现非线性关系；其他照度区域近似呈线性关系。不同类型的光敏电阻的光照特性不同，但大多数光敏电阻的光照特性是非线性的。 2.3光的偏振性与马吕斯定律 光是电磁波，电磁波是横波，横波具有一个纵波没有的特性—偏振，图3表明横纵波在偏振方面的区别。 图 4 横纵波方向图 对于不同光： 自然光：在与光传播方向垂直的平面内，光矢量沿各个方向的平均值相等。普通光源发光的是自然光。 图 5 自然光 偏振光：自然光经过反射、吸收、折射后，可能会只保留某一方向的光振动或振动在某一方向较强，即偏振光。其中，完全偏振光（平面偏振光，线偏振光）是指振动只在某一方向上的偏振光。自然光经过偏振片后，变成完全偏振光——起偏。 图 6偏振光及起偏过程示意图 图7 偏振系统图 通过控制偏振片的夹角，可以控制光强从0到I0连续变化。 当偏振片的夹角为α时，光照φ为： φ=φ0Dcos2α 推出式： I=I0cos2α II0=cos2α 其中，φ0为不加偏振片时的光照，D为两偏振片平行时的透明度，I0为初始光电流。

- 实验仪器 导轨、五个磁力滑座、光源、两个聚光透镜、偏振器、接收器 图 8 实验仪器图

四、实验内容与步骤 1. 线路连接、光路调整 实验装置结构如图7所示。仪器接线图如图8所示。 （1） 连接光源与电源，调整光源方向沿光具座方向，打开电源开关，点亮光源； （2） 以光源光束为参考，在光源后轮换放置和调节各个透镜、偏振片、光敏电阻等的高度和横向位置与光源相同，使得它们近似共轴； （3） 光源后放置第一个透镜，调整距离，使其输出平行光； （4） 紧靠第一个透镜放入偏振器，并将偏振器夹角置为零——透过偏振片的光强最大； （5） 偏振器后放置第二个透镜和光敏电阻探头，并将光束聚焦在光敏电阻感光面中央； （6） 光敏电阻连接直流电源，并串联电流表； （7） 调节光敏电阻电压（尽量高些），然后，细调光敏电阻位置，使得光电流最大——即细调步骤5； （8） 调整第一个透镜的位置，使光功率显示值最大——即细调步骤3。 图 9 仪器接线表 2. 光敏电阻伏安特性测量 （1） 将偏振器夹角调为零，使入射光强最强，调节施加到光敏电阻上的电压，测量电压与相应的电流； （2） 调整偏振器夹角为30度、45度、60度，改变入射光光强，重复步骤1）。 图10 简化电路图 3. 光敏电阻光照特性测量: （1） 保持施加到光敏电阻上的电压不变，旋转偏振器夹角，每间隔大约10度，改变入射光光强，测量相应的光电流，并记录旋转角度、施加电压与相应的电流； （2） 改变光敏电阻电压，重复步骤（1）。 注意事项： 1：不要超过电表量程； 2：不要超过光敏电阻的额定功率100mW。

五、数据记录（原始数据整理） 表1 伏安特性实验数据记录表 θ=30° U(V); 0; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5. I(mA); 0.00; 0.45; 0.92; 1.38; 1.85; 2.32; 2.78; 3.27. 表2 光照特性实验数据记录表 加电压： 2.00 V θ; 00; 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900. I(mA); 1.99; 1.95; 1.84; 1.66; 1.44; 1.17; 0.85; 0.55; 0.32; 0.22.

六、数据处理 对光敏电阻伏安特性实验数据进行处理： 表3 伏安特性实验数据表 θ=30° U(V); 0; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5. I(mA); 0.00; 0.45; 0.92; 1.38; 1.85; 2.32; 2.78; 3.27. R(Ω); /; 1.11; 1.09; 1.09; 1.08; 1.08; 1.08; 1.07. 当U=0.5V时，I=0.45mA，此时算得R=U/I=0.5/0.45=1.11Ω，其他数据同理计算。 根据数据进行绘图，得到该光敏电阻的伏安特性曲线图和拟合直线方程式。 图11 伏安特性图 由方程式可知，该光敏电阻的阻值约为1.07Ω。 对光敏电阻光照特性实验数据进行处理： U=2.00V θ（°）; I（mA）; cosθ; cos2θ; 相对光照; R（Ω）. 0; 1.99; 1; 1; 1; 1.005. 10; 1.95; 0.984808; 0.969846; 0.969846; 1.026. 20; 1.84; 0.939693; 0.883022; 0.883022; 1.087. 30; 1.66; 0.866025; 0.749999; 0.749999; 1.205. 40; 1.44; 0.766044; 0.586824; 0.586824; 1.389. 50; 1.17; 0.642788; 0.413176; 0.413176; 1.709. 60; 0.85; 0.5; 0.25; 0.25; 2.353. 70; 0.55; 0.34202; 0.116978; 0.116978; 3.636. 80; 0.32; 0.173648; 0.030154; 0.030154; 6.250. 90; 0.22; 0; 0; 0; 9.091. 对数据进行绘图处理： 图12 光照特性曲线图 图13 阻值-相对光强曲线图

七、结果陈述（含实验总结） 1. 光强不变时，光敏电阻电流随电压的增大而增大，具有线性关系； 2. 光敏电阻阻值与光照呈非线性关系，随光照强度增大而减小； 3. 电流与电压的比值为光敏电阻阻值的倒数。 4. 电压不变时，光敏电阻阻值随光照强度的增大而减小。 5. 电压不变时，光电流随光照强度的增大先快速增加，然后缓慢增加，最终达到饱和，增加速率最小，光 电流最大。

八、思考题 1、当光照达到一定的强度，光敏电阻的电阻会否再发生变化？ 光敏电阻的电阻值会随着光照强度的增加而减小，但存在一个饱和点。当光照强度超过该饱和点后，电阻值不会再显著变化。这是因为： 光敏电阻基于内光电效应工作，光照产生的载流子（电子 - 空穴对）数量有限，当载流子浓度达到材料极限时，继续增加光照强度不会进一步降低电阻，不同材料的光敏电阻饱和阈值不同（例如硫化镉光敏电阻的饱和点通常在强光环境下）。 2、如果我们改变电流电压方向，测量结果是否会发生变化？ 不会发生变化。 光敏电阻本质是纯电阻元件，不具有极性；其电阻值仅由材料特性和光照强度决定，电流方向改变不会影响材料内部载流子的迁移率。

指导教师批阅意见

成绩评定 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述 （30分）; 思考题 （10分）; 报告整体印象 （±分）; 总分.