课程编号  1800440001(86)

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：             大学物理实验（1）

实验名称：            基于Multisim的电源设计

指导教师：                敬守勇

报 告 人：         学号：

学    院：                计算机与软件学院

实验地点：    致原楼 309 室   组号：       01

实验时间：           2025      年   03   月  27   日

提交时间：           2025     年   04   月   03   日

一、实验目的 1、学习Multisim的软件使用。 2、了解直流稳压电源的组成和变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路等的工作原理。 3、使用Multisim软件设计直流稳压电源。

- 实验原理 2.1直流稳压电源的组成 图1 电源的基本组成 电源变压器: 将交流电网电压u1变为合适的交流电压u2。 整流电路: 将交流电压u2变为脉动的直流电压u3。 滤波电路: 将脉动直流电压u3转变为平滑的直流电压u4。 稳压电路: 清除电网波动及负载变化的影响,保持输出电压uo的稳定。 2.2整流电路 作用：把交流电压转变为直流脉动的电压。 整流电路分类：单相、三相；半波、全波；桥式、倍压整流；二极管、可控硅。 （1）单相半波整流电路 图2(a) 电路图 图2(b) 波形图 根据图(b)可知，输出电压在一个工频周期内，只是正半周导电，在负载上得到的是半个正弦波。负载上输出平均电压为 VO= VL=12π0π2V2sinωt dωt = 2πV2 = 0.45V2 流过负载和二极管的平均电流为 ID= IL=2V2π RL==0.45V2RL 二极管所承受的最大反向电压为 VRmax= 2V2 （2）单相桥式整流电路 图3(a) 桥式整流电路图 图3(b) 波形图 输出电压是单相脉动电压。通常用它的平均值与直流电压 等效。输出平均电压为 VO= VL=1π0π2V2sinωt dωt =22πV2= 0.9V2 流过负载的平均电流为 IL=22V2π RL=0.9V2RL 流过二极管的平均电流为 ID=IL2=2V2π RL=0.45V2RL 二极管所承受的最大反向电压为 VRmax= 2V2 单相桥式整流电路的效率较高，总体性能优于单相半波和全波 整流电路，故广泛应用于直流电源之中。 2.3滤波电路 滤波电路的结构特点: 电容与负载RL并联，或电感与负载RL串联。 电容滤波：适用于小电流，电流越小滤波效果越好。 电感滤波：适用于大电流，电流越大滤波效果越好。 （1）电容滤波 现以单相桥式电容滤波整流电路为例来说明。 电容滤波电路如图所示，在负载电阻上并联了一个滤波电容C。 图4(a) 电容滤波电路 图4(b) 波形图 图5 电容滤波原理变化图 第一段：u2上升，u2大于电容上的电压uc，u2对电容充电，uo= uc u2 第二段：u2下降，u2小于电容上的电压。二极管承受反向电压而截止。电容C通过RL放电，uc按指数规律下降，时间常数 = RLC （2）电感滤波 利用储能元件电感器Ｌ的电流不能突变的性质，把电感 Ｌ与整流电路的负载ＲL相串联，也可以起到滤波的作用。 图6(a) 电感滤波电路 图6 (b) 波形图 2.4稳压电路 稳压电路的作用: 图7 稳压电路作用示意图 稳压电路的类型: 按调整管与负载的接法分并联型稳压电路和并联型稳压电路。 按调整管的工作状态分线性稳压电路和开关稳压电路。 按线性集成稳压电路分三端固定输出和三端可调输出。 图8 LM7805稳压器接线图 注意：图8所示为常见稳压器接线图。其中，C1为抗干扰电容，C0为防自激电容，1端电压不大于35V，2端电压为5V，输入与输出端之间的电压不得低于2V！

- 实验仪器 LM7805稳压器 Multisim 实验室常见直流电源

四、实验内容与步骤 1、单相半波整流电路和全波桥式整流电路的观察和记录，并分析二者的输出平均电压。 仿真实验1：单相半波整流 图9 仿真电路图 图10(a) 仿真电流图1 图10(b) 仿真电流图2 也可以只截曲线图，然后标出峰值 图11(a) 曲线图1 图11(b) 曲线图2 仿真实验2：桥式整流 图12 仿真电路图 图13 仿真电流图 2、电容滤波电路的观察和记录，分别讨论RL（取3个值）值和C值（取3个值）对输出电压数值（平均电压）和滤波效果（纹波电压）的影响。 仿真实验3：电容滤波 图14 仿真电路图 图15 10μf滤波效果 图16 100μf滤波效果 图17 1000μf滤波效果 3、完成+5V直流稳压电源的电路实现，记录稳压器输入、输出波形。 仿真实验4：+5V稳压电源 图18 仿真电路图及输入、输出波形图

五、数据记录（原始数据整理） 见附表

六、数据处理 1、单相半波整流电路 图19 单相半波整流电路图 图20(a) 单相半波整流波形图 图20(b) 单相半波整流源信号图 其中电源为 220V、50Hz 的直流电源，电阻 = 1kΩ，此时记录峰值为30.367V。由实验原理可知，单相半波整流电路的负载上输出平均电压为 VO= VL=12π0π2V2sinωt dωt = 2πV2 = 0.45V2 记波形图的峰值电压为 Vm，则单相半波整流电路的负载上输出平均电压为 V0=Vmπ 代入数据，Vm = 30.367(V), π = 3.141 Vo = 30.367/3.141 = 9.668(V) 2. 单相桥式整流电路 图21 单相桥式整流电路图 图22 单相桥式整流波形图 其中电源为 220V、50Hz 的直流电源，电阻 = 1kΩ。此时记录峰值为29.652V 由实验原理可知，单相桥式整流电路的负载上输出平均电压为 VO= VL=1π0π2V2sinωt dωt =22πV2= 0.9V2 记波形图的峰值电压为 Vm，则单相半波整流电路的负载上输出平均电压为 V0=2Vmπ 代入数据，Vm = 29.652(V), π = 3.141 Vo = 2*(29.652)/3.141 = 18.881 (V) 3.电容滤波 将电容滤波的波形图近似看成三角形波， 则波峰和波谷两处电压之差的变化程度，可以反映出输出平均电压变化程度。 这里用电压峰的高度差△V (波峰和波谷两处电压之差) 代替输出平均电压Vo。记波谷电压为 Vm，波峰电压为 Vg，则 电压峰的高度差为△V = Vm-Vg 纹波电压为 Vr = (Vm-Vg)/[(Vm+Vg)/2] 以 R1=1k𝜴 , C1=10μf 为例，电容滤波的电路图如下 图23 电容滤波电路图 3.1保持电阻不变，改变电容大小 情况1：R1=1k𝜴 , C1=10μf，此时峰值记录为29.536V，峰谷记录为16.667V 图24 C1=10μf 的输出波形图 电压峰的高度差 △V = Vm-Vg = 29.536-16.667 = 12.869V 纹波电压 Vr = (Vm-Vg)/[(Vm+Vg)/2] = (29.536-16.667)/[( 29.536+16.667)/2] = 0.557V 情况2：R1=1k𝜴 , C1=100μf，此时峰值记录为29.750V，峰谷记录为27.454V 图25 C1=100μf 的输出波形图 电压峰的高度差 △V = Vm-Vg = 29.750-27.454 = 2.296V 纹波电压 Vr = (Vm-Vg)/[(Vm+Vg)/2] = (29.750-27.454)/[( 29.750+27.454)/2] = 0.080V 情况3：R1=1k𝜴 , C1=1000μf，此时峰值记录为29.450V，峰谷记录为29.223V 图26 C1=1000μf 的输出波形图 电压峰的高度差 △V = Vm-Vg =29.450-29.223 = 0.227V 纹波电压 Vr = (Vm-Vg)/[(Vm+Vg)/2] = (29.450-29.223)/[( 29.450+29.223)/2] = 0.007V 3.2 保持电容不变，改变电阻大小 情况1：R1=0.5k𝜴 , C1=100μf 图27 R1=0.5k𝜴 的输出波形图 电压峰的高度差 △V = Vm-Vg = 29.489-25.529 =3.960V 纹波电压 Vr = (Vm-Vg)/[(Vm+Vg)/2] = (29.489-25.529)/[( 29.489+25.529)/2] =0.144V 情况 2：R1=1k𝜴 , C1=100μf 图28 C1=100μf 的输出波形图 电压峰的高度差 △V = Vm-Vg = 29.750-27.454 = 2.296V 纹波电压 Vr = (Vm-Vg)/[(Vm+Vg)/2] = (29.750-27.454)/[( 29.750+27.454)/2] = 0.080V 情况 3：R1=2k𝜴 , C1=100μf 图29 C1=100μf 的输出波形图 电压峰的高度差 △V = Vm-Vg = 29.673-28.498 =1.175V 纹波电压 Vr = (Vm-Vg)/[(Vm+Vg)/2] = (29.673-28.498)/[( 29.673+28.498)/2] =0.040V 4.稳压电路 电路图如下，其中电源为 220V、50Hz 的直流电源， 电阻 = 1k𝜴, 电容 C1=1000μf， C2=0.33μf， C3=0.33μf 图30 稳压电路电路图 图31 稳压电路波形图 电压峰的高度差 △V = Vm-Vg = 2.156μV 纹波电压 Vr = (Vm-Vg)/[(Vm+Vg)/2] = 0

七、结果陈述（含实验总结） 在电容滤波中，不同的R、C值对电容滤波的效果有不同影响： 表1 不同 C1 下的输出平均电压 电容 C1/ μf; 10; 100; 1000. 电压峰的高度差 △V/V; 12.869; 2.296; 0.227. 纹波电压 Vr; 0.557; 0.080; 0.007. 分析可知，当 R 值不变时 C 值越大电容滤波的电压峰的高度差和纹波电压越小，电容滤波效果越好。 即当 R 值不变时 C 值越大电容滤波的输出平均电压和纹波电压越小，电容滤波效果越好。 表 2 不同 R1 下的输出平均电压 电阻 R1/ k𝜴; 0.5; 1; 2. 电压峰的高度差 △V/V; 3.960; 2.296; 1.175. 纹波电压 Vr; 0.144; 0.080; 0.040. 分析可知，当 C 值固定时 R 值越大，电容滤波的电压峰的高度差和纹波电压越小，电容滤波效果越好。 即当 C 值固定时 R 值越大，电容滤波的输出平均电压和纹波电压越小，电容滤波效果越好。

八、思考题 1、与全波整流电路相比，桥式整流电路有什么优缺点？电容滤波电路中，R、C值要如何选取? 优点： 无需中心抽头变压器：使用普通变压器即可，成本低、体积小。 输出电压更高：输出直流电压为变压器次级电压有效值的约 0.9 倍（全波整流为 0.9 倍，但需注意两者计算方式不同）。 二极管反向耐压要求低：每个二极管承受的反向电压为次级电压的最大值（即√2 倍有效值）。 缺点： 二极管数量多：需要 4 个二极管，电路复杂度稍高。 正向压降损耗大：电流流经两个二极管（每个约 0.7V），导致输出电压略低于全波整流。 #### R的选取： #### R不能过大，否则会导致输出电压下降Vout = Vrect - ILoad * R。通常取R = 100𝜴~1 k𝜴，具体需结合负载电流和纹波要求调整。 #### 电容（C）的选取： #### 基本原则：放电时间常数 RC>=(3~5)T，其中 T 为交流电源周期（如 50Hz 时，T = 0.02s）。电容耐压需大于输出电压峰值(即2*次级电压有效值)，并留 10%~20% 裕量。 2、本实验所设计的+5V 直流稳压电源，由仿真结果可知其输出信号的纹波电压为多少？为什么说稳压管稳 压电路的带负载能力差一些? 仿真结果中纹波电压为0V。 稳压管通过反向击穿维持电压稳定，需串联限流电阻 R 限制电流。稳压管有额定最大电流 IZmax，当负载电流 IL接近或超过IZmax 时，稳压管无法提供足够电流，导致输出电压波动。稳压管仅通过自身击穿特性稳压，无反馈控制电路。仿真可能未考虑负载变化或输入波动，实际电路中负载电流变化会直接影响输出稳定性。 稳压管稳压电路带负载能力差的根本原因是其被动稳压特性，依赖限流电阻和稳压管自身参数，无法主动适应负载变化。当负载电流超过稳压管最大电流或限流电阻分压不足时，输出电压将显著下降。

指导教师批阅意见

成绩评定 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述 （30分）; 思考题 （10分）; 报告整体印象 （±分）; 总分.

原始数据记录表

组号    01         姓名

| 实验名称 | 电路图 | 输入源波形图 | 输出波形图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单相半波整流电路 |  |  |  |
| 单相桥式整流电路 |  |  |  |
| 电容滤波 |  |  |  |
| 稳压电路 |  |  |  |