深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：          数字电路

实验项目名称：      门电路逻辑功能与测试

学院：             计算机与软件学院

专业：             计算机科学与技术

指导教师：               王佳

报告人：            学号：

实验时间：         2025年 3月 27 日   星期四

实验报告提交时间：       2025年 4月 8 日   星期二

教务部制

实验目的： 1.熟悉门电路逻辑功能，并掌握常用的逻辑电路测试方法； 2. 熟悉数字电路实验箱及双踪示波器的使用方法。

实验内容: (1)异或门逻辑功能测试 (2)利用与非门控制输出。

实验步骤 任务一 异或门逻辑功能测试 1.按下图接线： 2.测试实验数据并记录结果： 输入; 输出. K3; K2; K1; K0; A; B; C; （直流电压值）. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0047V. 1; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 4.86V. 1; 1; 1; 0; 0; 1; 1; 4.86V. 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0.0047V. 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0047V. 0; 1; 0; 1; 1; 1; 0; 0.0046V. 3.与已知真值表对比： 异或门真值表： K1; K0; Y. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. 由异或门真值表推得： K3; K2; K1; K0; A; B; C. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0; 1; 0; 1. 1; 1; 1; 0; 0; 1; 1. 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0. 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0. 0; 1; 0; 1; 1; 1; 0. 4.得出电压范围： 逻辑电平0的电压范围： 0~0.0047V 逻辑电平1的电压范围：大于等于4.86V 任务二 利用与非门控制输出 1.按下图接线： 2.用双踪示波器测得波形： 当S端输入电平1时候，当A输入低电平时候，Y为高电平，A为高电平时候，Y为低电平（上A，下Y），结果与预测相符

实验结论： - 判断门电路逻辑电路的功能是否正常：按照门电路功能，根据输入和输出，列出真值表。按照真值表调整电平开关，查看输出 端输出是否符合真值表。所有真值表输入状态时，它的输出都符合真值表，则门电路功能正常，否则不正常。 - 如果一个与非门的一个输入端接入连续脉冲，其余输入端都是高电平状态时才允许脉 冲通过，其余端为低电平状态时，输出端恒为高电平，禁止脉冲通过。 - 与非门又称可控反相门：与非门有两个输入端，当其中一端输入为低电平时，输出与另一端输入无关，恒为高电平；当其中一端输入为高电平时，输出与另一端输入相反。当控制端为高电平时，与非门是反相门。因此，与非门是可控反相门。 - 芯片功能的常用测试手段或方法有 6 种： 板级测试、晶圆 CP 测试、封装后成品 FT 测试、系统级 SLT 测试、可靠性测试、多策并举。

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。